ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение Высшего образования

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра прикладной информатики и информационных технологий

СИНТЕЗ ПЕРЕСЧЕТНОГО УСТРОЙСТВА 13-2-14-11-0-12-9-5- 7-8-4-3-10-6 НА ТРИГГЕРАХ 74AS74

Курсовая работа

по дисциплине «Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очной формы обучения

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

2 курса группы 12002408

Блинов Кирилл Игоревич

|  | Научный руководитель: к.т.н., доцент Шамраев А.А. |
| --- | --- |

БЕЛГОРОД 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Обзор и анализ предметной области	5

2 Проектирование и разработка базы данных информационной системы	9

2.1 Инфологическая модель базы данных	9

2.2 Логическая модель базы данных	11

2.3 Физическая модель базы данных	13

3 Разработка программного приложения информационной системы	19

3.1 Технология программной реализации доступа к данным в БД	19

3.2 Алгоритмы реализации функций обработки данных из БД	21

3.3 Пользовательский интерфейс программного приложения	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ПРИЛОЖЕНИЯ А	36

ВВЕДЕНИЕ

Развитие цифровой электроники привело к широкому применению цифровых устройств в вычислительной технике, системах автоматического управления, телекоммуникационном оборудовании и промышленных комплексах. Одним из основных элементов цифровых систем являются пересчетные устройства, предназначенные для формирования заданной последовательности состояний и управляющих сигналов.

Пересчетные устройства используются в качестве узлов управления, делителей частоты, генераторов последовательностей, устройств адресации памяти, а также в составе различных автоматов и микропроцессорных систем. В зависимости от назначения они могут строиться на различных типах триггеров и логических элементов.

В данной курсовой работе рассматривается синтез синхронного пересчетного устройства, реализующего заданную последовательность состояний на D-триггерах микросхемы 74AS74. Для формирования тактовых импульсов используется управляемый генератор на базе микросхемы LM555, а для отображения выходных состояний применяется дешифратор с унитарным кодом.

В процессе выполнения работы будут построены таблицы переходов и возбуждения триггеров, выполнена минимизация логических функций, разработана принципиальная схема устройства, проведено моделирование в среде Multisim и проверена работоспособность разработанного пересчетного устройства.

Целью курсовой работы является разработка синхронного пересчетного устройства, реализующего заданную последовательность состояний 13 – 2 – 14 –11– 0 –12 – 9 – 5 – 7 – 8 – 4 – 3 – 10 – 6, на основе D-триггеров микросхемы 74AS74.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить принцип работы пересчетных устройств;

- выполнить анализ заданной последовательности состояний;

- определить необходимое количество триггеров;

- составить таблицу переходов пересчетного устройства;

- определить функции возбуждения D-триггеров;

- выполнить минимизацию логических функций;

- разработать логическую схему пересчетного устройства;

- выполнить синтез дешифратора выходных состояний;

- разработать управляемый генератор импульсов на микросхеме LM555;

- собрать устройство в среде Multisim и проверить его работоспособность.

1.2. Анализ исходных данных

Согласно индивидуальному заданию необходимо разработать синхронное пересчетное устройство, реализующее последовательность состояний:

13 → 2 → 14 → 11 → 0 → 12 → 9 → 5 → 7 → 8 → 4 → 3 → 10 → 6

После достижения последнего состояния устройство должно вновь перейти в первое состояние, образуя замкнутый цикл работы.

Для реализации устройства используются D-триггеры микросхемы 74AS74. Переключение триггеров осуществляется синхронно по фронту тактового сигнала, формируемого генератором на микросхеме LM555.

Выходные состояния устройства отображаются с помощью дешифратора, формирующего унитарный код, а индикация осуществляется светодиодами.

1.3. Кодирование состояний

Наше устройство знает не числа 13, 2, 14..., а только нули и единицы.

Поэтому каждое число переводим в двоичный код.

Поскольку мы уже определили, что используем 4 триггера, каждое состояние будет записываться четырьмя битами:

| № | Десятичное состояние | Код Q3 Q2 Q1 Q0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 1101 |
| 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 14 | 1110 |
| 4 | 11 | 1011 |
| 5 | 0 | 0000 |
| 6 | 12 | 1100 |
| 7 | 9 | 1001 |
| 8 | 5 | 0101 |
| 9 | 7 | 0111 |
| 10 | 8 | 1000 |
| 11 | 4 | 0100 |
| 12 | 3 | 0011 |
| 13 | 10 | 1010 |
| 14 | 6 | 0110 |

Для представления состояний пересчетного устройства используется четырехразрядный двоичный код, соответствующий выходам триггеров Q3, Q2, Q1 и Q0. Каждому состоянию последовательности поставлен в соответствие его двоичный эквивалент, который в дальнейшем используется при построении таблицы переходов и синтезе логических функций.

Таблица 1.2 – Таблица переходов пересчетного устройства

| № | Текущее состояние (Q3 Q2 Q1 Q0) | Следующее состояние (Q3⁺ Q2⁺ Q1⁺ Q0⁺) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1101 | 0010 |
| 2 | 0010 | 1110 |
| 3 | 1110 | 1011 |
| 4 | 1011 | 0000 |
| 5 | 0000 | 1100 |
| 6 | 1100 | 1001 |
| 7 | 1001 | 0101 |
| 8 | 0101 | 0111 |
| 9 | 0111 | 1000 |
| 10 | 1000 | 0100 |
| 11 | 0100 | 0011 |
| 12 | 0011 | 1010 |
| 13 | 1010 | 0110 |
| 14 | 0110 | 1101 |

Для реализации пересчетного устройства используются D-триггеры микросхемы 74AS74. Особенностью D-триггера является то, что после поступления тактового импульса на его выходе устанавливается состояние, соответствующее значению входа D.

Поэтому функции возбуждения D-триггеров непосредственно совпадают со значениями следующего состояния устройства:

D3 = Q3⁺, D2 = Q2⁺, D1 = Q1⁺, D0 = Q0⁺.

На основании таблицы переходов составляется таблица возбуждения D-триггеров.

Таблица 1.3 — Таблица возбуждения D-триггеров

| № | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |  | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |

У нас есть 4 триггера.

Это значит существует

2⁴ = 16

возможных состояний.

Но используются только 14.

Получается:

| Код | Используется |
| --- | --- |
| 0000 | ✅ |
| 0001 | ❌ |
| 0010 | ✅ |
| 0011 | ✅ |
| 0100 | ✅ |
| 0101 | ✅ |
| 0110 | ✅ |
| 0111 | ✅ |
| 1000 | ✅ |
| 1001 | ✅ |
| 1010 | ✅ |
| 1011 | ✅ |
| 1100 | ✅ |
| 1101 | ✅ |
| 1110 | ✅ |
| 1111 | ❌ |

При использовании четырех триггеров возможно образование шестнадцати различных состояний. Согласно индивидуальному заданию используются только четырнадцать состояний. Состояния 0001 и 1111 не входят в рабочую последовательность.

Для повышения надежности работы устройства данные состояния направляются в начальное состояние последовательности (1101), что обеспечивает автоматический возврат устройства в рабочий цикл при возникновении случайных переходов.

| Десятичное | Q3Q2Q1Q0 | Следующее состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1100 |
| 1 | 0001 | X |
| 2 | 0010 | 1110 |
| 3 | 0011 | 1010 |
| 4 | 0100 | 0011 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 1101 |
| 7 | 0111 | 1000 |
| 8 | 1000 | 0100 |
| 9 | 1001 | 0101 |
| 10 | 1010 | 0110 |
| 11 | 1011 | 0000 |
| 12 | 1100 | 1001 |
| 13 | 1101 | 0010 |
| 14 | 1110 | 1011 |
| 15 | 1111 | X |

На основании таблицы переходов выполняется минимизация логических функций, определяющих сигналы на входах D-триггеров. Для минимизации используются карты Карно, позволяющие получить минимальные логические выражения и уменьшить количество логических элементов в разрабатываемой схеме.

Поскольку пересчетное устройство построено на четырех D-триггерах, необходимо определить четыре функции возбуждения: D3, D2, D1 и D0.

На основании таблицы переходов были построены карты Карно для функций возбуждения входов D-триггеров. Неиспользуемые состояния 0001 и 1111 были приняты в качестве неопределенных состояний («don't care»), что позволило получить более простые логические выражения.

1 Обзор и анализ предметной области

2 Проектирование и разработка базы данных информационной системы

2.1 Инфологическая модель базы данных

Инфологическое проектирование является первым этапом разработки базы данных, на котором выполняется описание предметной области в виде сущностей, их атрибутов и связей между ними без привязки к конкретной системе управления базами данных. Результатом данного этапа является инфологическая модель, представленная ER-диаграммой в нотации Чена, которая наглядно отражает структуру данных, подлежащих хранению и обработке в информационной системе [8].

Основной сущностью модели является «Employees». Она хранит фамилию, имя, отчество и дату рождения сотрудника. Каждый сотрудник принадлежит к определённому отделу и занимает конкретную должность, поэтому «Employees» связана с «Departmens» и «Positions». Сущность «Departmens» описывается названием и контактным телефоном, «Positions» – наименованием должности и размером оклада. Адрес проживания вынесен в отдельную сущность «Addreses», содержащую поля города, улицы и дома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы были достигнуты все поставленные цели и решены все сформулированные задачи.

В ходе работы были изучены основные принципы проектирования и разработки информационных систем, получены практические навыки работы с реляционными базами данных в phpMyAdmin и средой разработки C++ Builder.

В первом разделе курсовой работы был проведён теоретический анализ предметной области. Установлено, что ручной кадровый учёт в учреждениях сопряжён с высоким риском ошибок, потерей данных и значительными трудозатратами. Это подтвердило актуальность разработки специализированной информационной системы. Помимо этого, было сформулировано назначение системы, описано используемое программное обеспечение и проведён анализ существующих аналогов.

Второй раздел посвящён проектированию и разработке базы данных. На этапе инфологического проектирования в среде ERwin по методологии IDEF1X построена ER-диаграмма, включающая 13 сущностей и связи между ними. Модель охватывает все ключевые объекты предметной области: сотрудников, отделы, должности, адреса, контакты, образование, выплаты, отпуска, проекты, роли и учётные записи пользователей. На этапе логического

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Внуков, А. А.  Защита информации : учебник для вузов / А. А. Внуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 161 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07248-8. – Текст : электронный

- Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина, А. А. Казачкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 342 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-18975-9. – Текст : электронный

- Кувшинов, Д. Р.  Программирование на С++ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 83 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-21175-7. – Текст : электронный

- Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебник для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 248 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-18131-9. – Текст : электронный

- Тузовский, А. Ф.  Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / А. Ф. Тузовский. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 213 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16316-2. – Текст : электронный

ПРИЛОЖЕНИE