ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

( Н И У	« Б е л Г У » )

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра  информационных и робототехнических систем

СИНТЕЗ ПЕРЕСЧЕТНОГО УСТРОЙСТВА 13-2-14-11-0-12-9-5-7-8-4-3-10-6 НА ТРИГГЕРАХ 74AS74

Курсовая работа

по дисциплине «Функциональные компоненты цифровых систем» студента очной формы обучения

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

(код, наименование направления подготовки)

2 курса группы 12002408

Блинова Кирилла Игоревича

Научный руководитель:

к.т.н., доцент

(степень, должность)

Шамраев А.А.

(Ф.И.О. руководителя)

БЕЛГОРОД 2026

ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ

По дисциплине «Функциональные компоненты цифровых систем»

на тему «Синтез пересчетного устройства 13-2-14-11-0-12-9-5-7-8-4-3-10-6 на триггерах 74AS74»

- Построение пересчетного устройства (ПСУ), реализующего последовательность сигналов управляющего устройства по заданным требованиям.

- Построение схемы дешифратора выходного состояния, преобразующего выходной код ПСУ в n-разрядный унитарный позиционный код.

- Построение схемы управляющего генератора и триггера по заданным требованиям, расчет элементов схемы.

- Моделирование разработанных схем в программной среде Multisim.

- Синтез пересчетного устройства из построенных схем.

- Проверка работоспособности в программной среде Multisim.

| Исполнитель |  | Блинов К.И. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Шамраев А.А. |

Содержание

- Техническое задание на проектирование	4

  - Цель и содержание курсовой работы	4

  - Вариант задания для моделирования разработанного устройства	4

- Синтез управляющего устройства (УУ)	5

  - Синтез пересчетного устройства (ПСУ)	5

    - Порядок синтеза	5

    - Техническое задание на проектирование

      - Цель и содержание курсовой работы

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Функциональные компоненты цифровых систем» на практике путем построения схемы управляющего устройства (УУ) в виде цифрового автомата, реализующего микропрограммный принцип построения «одно состояние – одна микрокоманда».

В ходе выполнения курсовой работы необходимо:

        - по заданным исходным данным индивидуального варианта осуществить синтез синхронного ПСУ, реализующего заданную последовательность внутренних состояний УУ;

        - выполнить синтез дешифратора (DC) выходных состояний, формирующего управляющие сигналы Yi;

        - разработать принципиальную схему управляемого генератора (G) на базе LM555 и выполнить расчет значений элементов разработанной схемы;

        - произвести моделирование разработанных схем на ПК;

        - результаты выполнения курсовой работы выполнить в виде пояснительной записки.

      - Вариант задания для моделирования разработанного устройства

| Номер варианта | 3 |
| --- | --- |
| Тип ПСУ | синхронный с параллельным переносом |
| Модуль счета ПСУ | 14 |
| Последовательность счета | 13-2-14-11-0-12-9-5-7-8-4-3-10-6 |
| Тип триггеров для реализации | D-триггер (74AS74) |
| Тип дешифратора (DC) состояний ПСУ | DC 4/14 (4/16) |
| Выходной код дешифратора | унитарный |
| Тип логики, задаваемой для реализации схемы | TTL |

| Управляемый генератор | на базе микросхемы LM555 |
| --- | --- |
| Параметры сигналов управляющего генератора: - длительность - период повторения | 0.66 с 1.35 с 0.45 с |
| Индикация: - выходных состояний ПСУ - управляющих сигналов | цифровая (шестнадцатеричный код) светодиодная (probes) |

    - Синтез управляющего устройства (УУ)

  - Синтез пересчетного устройства (ПСУ)

- Тип ПСУ – синхронный с параллельным переносом

- Модуль счета – 14

- Последовательность смены состояний - 13-2-14-11-0-12-9-5-7-8-4-3-10-6

- Тип триггеров, заданных для реализации – D-триггер 74AS74

- Индикация выходных состояний – цифровая (шестнадцатеричный код)

    - Порядок синтеза

Для того, чтобы произвести синтез ПСУ, необходимо составить граф выходных состояний, отображающий счет по заданному варианту. На рисунке 1.1 представлен граф выходных состояний ПСУ.

Рисунок 1.1 – Граф выходных состояний ПСУ